Firmware in das RFID-Gerät schreiben

| iDTRONIC GmbH Ludwig-Reichling-Straße 4 67059 Ludwigshafen Germany/Deutschland Phone: +49 621 6690094-0 Fax: +49 621 6690094-9 E-Mail: info@idtronic.de Web: idtronic.de | Issue 0.1 – 28. August 2026 – Subject to alteration without prior notice. © Copyright iDTRONIC GmbH 2026 Printed in Germany |
| --- | --- |

Contents

1	Übersicht	4

1.1	In den Bootloader wechseln	4

1.2	Bootloader-Firmware abfragen	4

1.3	Den Bootloader verlassen	4

1.4	Die Firmware übertragen	5

2	CRC-Berechnung	10

# Übersicht

## In den Bootloader wechseln

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BD65036 | 07 2E 60 48 42 6F 6F 74 | 07 2E 60 48 - Kommando 42 6F 6F 74 – ASCII „Boot“ |
| 2 | 1BC1B2CA | 03 6E 60 48 | Bestätigung |

## Bootloader-Firmware abfragen

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BD65036 | 04 00 04 00 FC | Get Firmware Info 0x0 = Single Frame Telegramm 0x4 = Es folgen 4 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 04 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x00 = Kommando Byte, Get Firmware Info 0xFC = CRC |
| 2 | 1BC1B2CA | 10 0C 00 0C 00 31 2E 31 | 0x1 = First Frame Telegramm 0x00C = Es folgen 12 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 0C = Datenlänge (Vorspann des Kommandos) 0x00 = gespiegeltes Kommando 0x31 2E 31 = Nutzlast |
| 3 | 1BD65036 | 30 00 14 | Flow Control |
| 4 | 1BC1B2CA | 21 2E 30 30 31 00 A5 00 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x1 = Erste Folgenachricht 0x2E 30 30 31 = Nutzlast 0x00 = ASCII Null 0xA5 = CRC 0x00 = Füllbyte |

Der übertragene Inhalt ist 0x31 2E 31 2E 30 30 3 = „1.1.001“

## Den Bootloader verlassen

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BD65036 | 04 00 04 22 DA | Start Application 0x0 = Single Frame Telegramm 0x4 = Es folgen 4 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 04 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x22 = Kommando, Start Application 0xDA = CRC |
| 2 | 1BC1B2CA | 05 00 05 02 41 B8 00 00 | Bestätigung 0x0 = Single Frame Telegramm 0x5 = Es folgen 5 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 05 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x02 = unklar 0x41 = Status „A“ = OK, bei Fehler wäre hier „F“ 0xB8 = CRC 0x00 00 = Füllbytes |

## Die Firmware übertragen

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BD65036 | 18 0A 08 0A 02 00 00 00 | 0x1 = First Frame Telegramm 0x80A = Es folgen 2058 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x080A = Datenlänge (Vorspann des Kommandos) 0x02 = Kommando Firmware schreiben 0x00 00 00 = Startadresse MSBs |
| 2 | 1BC1B2CA | 30 00 0F | Flow Control |
| 3 | 1BD65036 | 21 00 08 00 90 10 00 20 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x1 = Erste Folgenachricht 0x00 = Startadresse LSB 0x08 00 = Datenlänge 0x90 10 00 20 = Nutzlast Firmware |
| 4 | 1BD65036 | 22 39 7E 00 08 2D 70 00 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x21 = zweite Folgenachricht 0x39 7E 00 08 2D 70 00 = Nutzlast Firmware |

0x00 00 00 00 = Startadresse

0x08 00 = Datenlänge Firmware

Wenn dieses Datenpaket fertig übertragen ist, kommt eine Bestätigung vom Gerät, danach die nächsten Daten schreiben:

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1BC1B2CA | 26 17 00 00 00 00 00 00 | Letztes Telegramm der Firmware-Bytes 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x6 = Erste Folgenachricht (die Zählung läuft durch!) 0x17 = CRC 0x00 00 00 00 00 00 = Füllbytes |
| 1 | 1BC1B2CA | 05 00 05 02 41 B8 00 20 | Bestätigung 0x0 = Single Frame Telegramm 0x5 = Es folgen 5 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 05 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x02 = gespiegeltes Kommando 0x41 = Status „A“ = OK, bei Fehler wäre hier „F“ 0xB8 = CRC 0x00 20 = Füllbytes |
| 2 | 1BD65036 | 18 0A 08 0A 02 00 00 20 | 0x1 = First Frame Telegramm 0x80A = Es folgen 2058 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x080A = Datenlänge (Vorspann des Kommandos) 0x02 = Kommando Firmware schreiben 0x00 00 20 = Startadresse MSBs |
| 3 | 1BC1B2CA | 30 00 0F | Flow Control |
| 4 | 1BD65036 | 21 00 08 00 F5 DB 4D 48 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x1 = Erste Folgenachricht 0x00 = Startadresse LSB 0x08 00 = Datenlänge 0xF5 DB 4D 48 = Nutzlast Firmware |
| … |  |  | Weitere Telegramme mit jeweils 7 Byte Firmware-Bytes |

Wenn dieses Datenpaket fertig übertragen ist, kommt eine Bestätigung vom Gerät, danach die nächsten Daten schreiben:

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BC1B2CA | 05 00 05 02 41 B8 00 30 | Bestätigung 0x0 = Single Frame Telegramm 0x5 = Es folgen 5 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 05 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x02 = gespiegeltes Kommando 0x41 = Status „A“ = OK, bei Fehler wäre hier „F“ 0xB8 = CRC 0x00 30 = Füllbytes |
| 2 | 1BD65036 | 18 0A 08 0A 02 00 00 30 | 0x1 = First Frame Telegramm 0x80A = Es folgen 2058 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x080A = Datenlänge (Vorspann des Kommandos) 0x02 = Kommando Firmware schreiben 0x00 00 30 = Startadresse MSBs |
| 3 | 1BC1B2CA | 30 00 0F | Flow Control |
| 4 | 1BD65036 | 21 00 08 00 0E 46 17 46 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x1 = Erste Folgenachricht 0x00 = Startadresse LSB 0x08 00 = Datenlänge 0x0E 46 17 46 = Nutzlast Firmware |
| … |  |  | Weitere Telegramme mit jeweils 7 Byte Firmware-Bytes |

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BC1B2CA | 05 00 05 02 41 B8 00 20 | Bestätigung 0x0 = Single Frame Telegramm 0x5 = Es folgen 5 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 05 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x02 = gespiegeltes Kommando 0x41 = Status „A“ = OK, bei Fehler wäre hier „F“ 0xB8 = CRC 0x00 30 = Füllbytes |
| 2 | 1BD65036 | 18 0A 08 0A 02 00 00 38 | 0x1 = First Frame Telegramm 0x80A = Es folgen 2058 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x080A = Datenlänge (Vorspann des Kommandos) 0x02 = Kommando Firmware schreiben 0x00 00 38 = Startadresse MSBs |
| 3 | 1BC1B2CA | 30 00 0F | Flow Control |
| 4 | 1BD65036 | 21 00 08 00 10 B5 01 21 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x1 = Erste Folgenachricht 0x00 = Startadresse LSB 0x08 00 = Datenlänge 0x10 B5 01 21 = Nutzlast Firmware |
| … |  |  | Weitere Telegramme mit jeweils 7 Byte Firmware-Bytes |

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BC1B2CA | 05 00 05 02 41 B8 00 20 | Bestätigung 0x0 = Single Frame Telegramm 0x5 = Es folgen 5 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 05 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x02 = gespiegeltes Kommando 0x41 = Status „A“ = OK, bei Fehler wäre hier „F“ 0xB8 = CRC 0x00 30 = Füllbytes |
| 2 | 1BD65036 | 18 0A 08 0A 02 00 00 40 | 0x1 = First Frame Telegramm 0x80A = Es folgen 2058 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x080A = Datenlänge (Vorspann des Kommandos) 0x02 = Kommando Firmware schreiben 0x00 00 40 = Startadresse MSBs |
| 3 | 1BC1B2CA | 30 00 0F | Flow Control |
| 4 | 1BD65036 | 21 00 08 00 24 F0 04 04 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x1 = Erste Folgenachricht 0x00 = Startadresse LSB 0x08 00 = Datenlänge 0x24 F0 04 04 = Nutzlast Firmware |
| … |  |  | Weitere Telegramme mit jeweils 7 Byte Firmware-Bytes |

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BC1B2CA | 05 00 05 02 41 B8 00 20 | Bestätigung 0x0 = Single Frame Telegramm 0x5 = Es folgen 5 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 05 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x02 = gespiegeltes Kommando 0x41 = Status „A“ = OK, bei Fehler wäre hier „F“ 0xB8 = CRC 0x00 20 = Füllbytes |
| 2 | 1BD65036 | 18 0A 08 0A 02 00 00 48 | 0x1 = First Frame Telegramm 0x80A = Es folgen 2058 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x080A = Datenlänge (Vorspann des Kommandos) 0x02 = Kommando Firmware schreiben 0x00 00 48 = Startadresse MSBs |
| 3 | 1BC1B2CA | 30 00 0F | Flow Control |
| 4 | 1BD65036 | 21 00 08 00 10 21 FF F7 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x1 = Erste Folgenachricht 0x00 = Startadresse LSB 0x08 00 = Datenlänge 0x10 21 FF F7 = Nutzlast Firmware |
| … |  |  | Weitere Telegramme mit jeweils 7 Byte Firmware-Bytes |

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BC1B2CA | 05 00 05 02 41 B8 00 20 | Bestätigung 0x0 = Single Frame Telegramm 0x5 = Es folgen 5 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 05 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x02 = gespiegeltes Kommando 0x41 = Status „A“ = OK, bei Fehler wäre hier „F“ 0xB8 = CRC 0x00 20 = Füllbytes |
| 2 | 1BD65036 | 18 0A 08 0A 02 00 00 50 | 0x1 = First Frame Telegramm 0x80A = Es folgen 2058 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x080A = Datenlänge (Vorspann des Kommandos) 0x02 = Kommando Firmware schreiben 0x00 00 50 = Startadresse MSBs |
| 3 | 1BC1B2CA | 30 00 0F | Flow Control |
| 4 | 1BD65036 | 21 00 08 00 41 F6 FE 71 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x1 = Erste Folgenachricht 0x00 = Startadresse LSB 0x08 00 = Datenlänge 0x41 F6 FE 71 = Nutzlast Firmware |
| … |  |  | Weitere Telegramme mit jeweils 7 Byte Firmware-Bytes |

Und das letzte Datenpaket

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BC1B2CA | 05 00 05 02 41 B8 00 20 | Bestätigung 0x0 = Single Frame Telegramm 0x5 = Es folgen 5 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 05 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x02 = gespiegeltes Kommando 0x41 = Status „A“ = OK, bei Fehler wäre hier „F“ 0xB8 = CRC 0x00 20 = Füllbytes |
| 2 | 1BD65036 | 14 62 04 62 02 00 00 58 | 0x1 = First Frame Telegramm 0x462 = Es folgen 1122 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x0462 = Datenlänge (Vorspann des Kommandos) 0x02 = Kommando Firmware schreiben 0x00 00 40 = Startadresse MSBs |
| 3 | 1BC1B2CA | 30 00 0F | Flow Control |
| 4 | 1BD65036 | 21 00 04 58 1A 12 0A 02 | 0x2 = Consecutive Frame mit Inhalt 0x1 = Erste Folgenachricht 0x00 = Startadresse LSB 0x04 58 = Datenlänge 0x1A 12 0A 02 = Nutzlast Firmware |
| … |  |  | Weitere Telegramme mit jeweils 7 Byte Firmware-Bytes |

Und die Abschlussquittung

| # | Adresse | Inhalt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1BC1B2CA | 05 00 05 02 41 B8 00 20 | Bestätigung 0x0 = Single Frame Telegramm 0x5 = Es folgen 5 Bytes (Bestandteil des ISO-TP) 0x00 05 = Datenlänge incl. der Länge selbst 0x02 = gespiegeltes Kommando 0x41 = Status „A“ = OK, bei Fehler wäre hier „F“ 0xB8 = CRC 0x00 20 = Füllbytes |

Zum Abschluss jetzt die Applikation Starten und die neue Firmware ist in Funktion.

# CRC-Berechnung

Der CRC wird berechnet, indem die ganzen Bytes von der Länge bis zum Ende der Daten addiert werden, anschließend eine bitweise ODER-Verknüpfung durchgeführt und danach eins addiert wird.

uint16_t sum = 0;

for (uint8_t byte : data)

{

sum += byte;

}

return ((~sum) + 1);

Auf dieser Seite wird dieser Wert als „CheckSum8 2s Complement“ bezeichnet:

https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-checksum-calculator/

http://programmingknowledge.org/converters/checksum_converter.html